PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thư mời số 1096/BVĐK-TCKT ngày 07 tháng 9 năm 2023

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

I. Yêu cầu chung

- Tình trạng mới 100%

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE (tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tương đương

- Đáp ứng khử khuẩn bằng phương pháp hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

- Năm sản xuất từ năm 2022 trở đi

II. Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật

| Số TT | Tên vật tư, dụng cụ, phụ kiện |  | Tính năng, Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kìm cắt chỉ thép |  | - Sử dụng để cắt chỉ thép/đinh vít trong phẫu thuật y tế. - Cắt được đinh vít có đường kính đến6mm - Kích thước: dài 470mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 2 | Kìm cắt chỉ thép |  | - Sử dụng để cắt chỉ thép có trong phẫu thuật y tế. - Cắt được chỉ thép có đường kính đến 2,0mm (chỉ cứng), 3,0mm (chỉ mềm) - Kích thước: dài 220mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 3 | Kìm cắt chỉ thép |  | - Sử dụng để cắt chỉ thép trong phẫu thuật y tế. - Cắt chỉ thép có đường kính đến 1.0mm (dây cứng), 1.5mm (dây mềm) - Kích thước: dài 145mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 4 | Kìm giữ chỉ thép |  | - Sử dụng để kẹp giữ chỉ thép, có răng cưa chéo trong phẫu thuật y tế. - Kích thước: dài 170mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 5 | Kìm giữ chỉ thép |  | - Sử dụng để kẹp giữ chỉ thép, có rãnh ngang và rãnh dọc trong phẫu thuật y tế. - Kích thước: dài 170mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 6 | Kéo phẫu tích cong |  | - Loại kéo phẫu tích cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 230mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 5 |
| 7 | Kéo phẫu tích cong |  | - Loại kéo mổ cong lưỡi gợn sóng, đầu mũi kéo mở, mũi tù/tù, sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 230mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 5 |
| 8 | Kéo phẫu tích cong |  | - Loại kéo mổ cong, mũi tù/tù, đầu mũi kéo mở, sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 230mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 10 |
| 9 | Kéo phẫu tích cong |  | - Loại kéo mổ cong, mũi tù/tù, sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 200mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 10 |
| 10 | Kéo phẫu thuật cong |  | - Loại kéo phẫu thuật cong, mũi nhọn/ tù sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 185mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 10 |
| 11 | Kẹp giữ xương |  | - Loại kẹp giữ xương có khóa cài sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: chiều rộng hàm 13 mmm±5%, dài 320mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 4 |
| 12 | Kẹp giữ xương |  | - Loại kẹp giữ xương, cong về bên, có khóa vít điều chỉnh được, có ren cố định sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: chiều rộng hàm 11.5mm/ 4.5mm ±5%, dài 280mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 13 | Kẹp giữ xương |  | - Loại kẹp giữ xương có khóa cài sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: chiều rộng hàm 9mm±5%, dài 240mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 4 |
| 14 | Kẹp giữ xương |  | - Loại kẹp giữ xương, cong về bên, khóa vít điều chỉnh được, có ren cố định sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: chiều rộng hàm 10.5mm/ 3.5mm±5%, dài 240mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 15 | Kẹp giữ xương |  | - Loại kẹp giữ xương, có khóa đuôi điều chỉnh, sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: chiều rộng hàm 7.5mm±5%, dài 155mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 4 |
| 16 | Kẹp tái định vị xương |  | - Loại kẹp tái định vị xương cong, có khóa ren cố định sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 230mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 17 | Kẹp tái định vị xương |  | - Loại kẹp tái định vị xương cong, có khóa ren cố định sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 170mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 18 | Dụng cụ xoắn chỉ thép |  | - Loại dụng cụ xoắn chỉ thép thẳng sử dụng trong phẫu thuật y tế - Bước răng ≤ 0.5, có khóa cài - Kích thước: dài 200mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 3 |
| 19 | Dụng cụ xoắn chỉ thép |  | - Loại dụng cụ xoắn chỉ thép thẳng sử dụng trong phẫu thuật y tế - Bước răng ≤ 0.5, có khóa cài - Kích thước: dài 180mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 20 | Búa phẫu thuật |  | - Loại búa cầm tay sử dụng trong phẫu thuật y tế - Đường kính đầu búa đến 40mm - Trọng lượng: đầu búa 500g ±5%, tổng khối lượng 900g ±5% - Kích thước: dài 240mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 21 | Búa phẫu thuật |  | - Loại búa cầm tay sử dụng trong phẫu thuật y tế - Đường kính đầu búa đến 30mm - Trọng lượng 380g ±5% - Kích thước: dài 230mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 22 | Búa phẫu thuật |  | - Loại búa tay sử dụng trong phẫu thuật y tế - Đường kính đầu đến 40mm - Trọng lượng 850g ±5% - Kích thước: dài 240mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 23 | Kìm mang kim |  | - Loại kẹp mang kim vi phẫu thẳng, hàm trơn, cán tròn kiểu nhíp có khóa cài sử dụng trong phẫu thuật y tế - Sử dụng cho chỉ 9/0-11/0 - Kích thước: dài 185mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 24 | Kìm mang kim |  | - Loại kẹp mang kim vi phẫu cong, hàm trơn, cán tròn kiểu nhíp có khóa cài sử dụng trong phẫu thuật y tế - Sử dụng cho chỉ 9/0-11/0 - Kích thước: dài 185mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 25 | Kìm mang kim |  | - Loại kẹp mang kim vi phẫu cong, hàm trơn, cán tròn kiểu nhíp có khóa cài sử dụng trong phẫu thuật y tế - Sử dụng cho chỉ 9/0-11/0 - Kích thước: dài 145mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 26 | Kìm mang kim |  | - Loại kẹp mang kim vi phẫu thẳng, cán tròn kiểu nhíp, không có khóa cài sử dụng trong phẫu thuật y tế - Sử dụng cho chỉ tới 5/0 - Kích thước: dài 160mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 27 | Kìm mang kim |  | - Loại kẹp mang kim vi phẫu thẳng, mũi mảnh nhỏ, có khóa cài sử dụng trong phẫu thuật y tế - Sử dụng cho chỉ 5/0 - Kích thước: dài 250mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 28 | Que nong mạch máu |  | - Que nong mạch máu, mềm dễ uốn sử dụng trong phẫu thuật mạch máu - Đường kính 0.5mm - Kích thước: dài 190mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 29 | Kẹp mạch máu |  | - Kẹp loại thẳng, nhỏ, hàm có khía sử dụng trong phẫu thuật mạch máu - Kích thước: chiều dài hàm 13mm ±5%, dài 55mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 5 |
| 30 | Kẹp mạch máu |  | - Loại kẹp loại nhỏ, gập góc sử dụng trong phẫu thuật mạch máu - Kích thước: chiều dài hàm 13mm ±5%, dài 48mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 10 |
| 31 | Kẹp mạch máu |  | - Loại kẹp mạch máu, gập góc sử dụng trong phẫu thuật mạch máu - Kích thước: chiều dài hàm 30mm ±5%, dài 43mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 5 |
| 32 | Kéo phẫu tích cong |  | - Kéo phẫu tích, cong, lưỡi gợn sóng, mũi nhọn/nhọn, sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 110mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 4 |
| 33 | Kéo vi phẫu thẳng |  | - Loại kéo vi phẫu thẳng, mũi nhọn/ nhọn, cán tròn, lõm sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 180mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 3 |
| 34 | Banh phẫu thuật |  | - Loại banh vết thương hai đầu, bộ 2 chiếc sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước lưỡi banh: 22 x 15mm, 26 x 15mm, 39 x 15mm, 43 x 15mm - Kích thước: dài 220mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Bộ | 2 |
| 35 | Kẹp mạch máu |  | - Kẹp động mạch cong sử dụng trong phẫu thuật mạch máu - Kích thước: 200mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 5 |
| 36 | Kìm mang kim |  | - Kẹp mang kim thẳng sử dụng trong phẫu thuật y tế - Bước răng: 0.4 dùng cho chỉ 4/0-6/0 - Kích thước: 230mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 37 | Nhíp phẫu thuật |  | - Nhíp mô, có răng 1x2 sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: 200mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 38 | Nhíp phẫu thuật |  | - Nhíp thẳng, đầu mảnh, có khía sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: 200mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 39 | Kẹp vi phẫu |  | - Kẹp vi phẫu thẳng, hàm có răng, cán tròn sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: chiều rộng mũi 1mm ±5%, dài 185mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 40 | Nhíp phẫu tích |  | - Nhíp phẫu tích không chấn thương thẳng, hình lưỡi lê, sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: 185mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 41 | Ống hút phẫu thuật |  | - Ống hút sử dụng trong phẫu thuật y tế - Đường kính 3mm, dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm - Kích thước: dài 180mm ±5%, chiều dài làm việc 100mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 42 | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật |  | - Dụng cụ nạo số 0000, dáng lưỡi lê, mũi nhọn, gập về trước sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 215mm ±5%, chiều dài hoạt động 80mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 43 | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật |  | - Dụng cụ nạo số 2, dáng lưỡi lê, mũi nhọn, thẳng về trước sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 240mm ±5%, chiều dài hoạt động 105mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 44 | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật |  | - Dụng cụ nạo, số 2, dáng lưỡi lê, mũi nhọn, gập về trước sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 240mm ±5%, chiều dài hoạt động 105mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 45 | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật |  | - Dụng cụ nạo số 0000, dáng lưỡi lê, mũi nhọn, gập về sau, sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 215mm ±5%, chiều dài hoạt động 80mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 46 | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật |  | - Dụng cụ nạo xương đầu gập góc, xuống dưới, sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: đầu mũi rộng 4mm ±5%, dài 250mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 47 | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật |  | - Dụng cụ nạo xương đầu gập góc, có răng, mũi hình vuông sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: đầu mũi rộng 5mm ±5%, dài 250mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 48 | Kìm gặm xương |  | - Loại kìm gặm xương thẳng sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 175mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 49 | Kìm gặm xương |  | - Loại kìm gặm xương cong sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 175mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 50 | Búa phẫu thuật |  | - Loại búa cầm tay sử dụng trong phẫu thuật y tế - Trọng lượng 220g ±5% - Đường kính đầu búa đến 25mm - Kích thước: dài 190mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 51 | Dụng cụ đục xương |  | - Đục xương thẳng, lưỡi vát 2 bên sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: lưỡi rộng 10 mm ±5%, dài 245mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 52 | Vén mạch máu |  | - Dụng cụ vén mạch máu, cong, đầu tù sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: đầu rộng 3mm±5%, dài 215mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 53 | Dụng cụ gặm xương |  | - Dụng cụ gặm xương thẳng sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước hàm 2 x 10mm - Kích thước: 180mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 54 | Cán dao mổ |  | - Loại cán dao mổ số 4 sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 135mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 55 | Cán dao mổ |  | - Loại cán dao mổ số 3, hình lưỡi lê sử dụng trong phẫu thuật y tế - Kích thước: dài 210mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 56 | Ống hút |  | - Loại ống hút, cỡ lớn, đầu hình giọt nước, thon sử dụng trong phẫu thuật y tế - Đường kính đến 2.0mm - Kích thước: dài 230mm ±5%, chiều dài hoạt động 165mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 57 | Dụng cụ gặm cột sống |  | - Dụng cụ gặm cột sống, cong trên 130° không có bộ phận đẩy mô, tháo rời được sử dụng trong phẫu thuật y tế - Đường kính hàm rộng 1mm, hàm mở 8mm - Kích thước: dài 180mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 58 | Dụng cụ gặm xương |  | - Dụng cụ gặm xương, kiểu mỏng, cong lên trên 130°, không có bộ phận đẩy mô, tháo rời được sử dụng trong phẫu thuật y tế - Đường kính hàm rộng 1.5mm, hàm mở 9mm - Kích thước: dài 200mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 59 | Dụng cụ gặm cột sống |  | - Dụng cụ gặm cột sống, kiểu mảnh cong lên 130°, có bộ phận đẩy mô, tháo rời được, sử dụng trong phẫu thuật y tế - Đường kính hàm rộng 2.0mm, hàm mở 9mm - Kích thước: dài 280mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 60 | Khung banh sống cổ dưới da |  | - Loại dụng cụ dùng banh sống cổ dưới da, dùng cho banh ngang, bản lề gấp đôi - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 61 | Dụng cụ lắp lưỡi banh |  | - Loại dụng cụ để lắp lưỡi banh - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 62 | Khóa tăng banh |  | - Loại khóa tăng banh hình lục giác - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 63 | Lưỡi banh cột sống cổ |  | - Loại lưỡi banh cột sống cổ, lưỡi tù, không có răng - Kích thước: 19x35mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 64 | Lưỡi banh cột sống cổ |  | - Loại lưỡi banh cột sống cổ, lưỡi tù, không có răng - Kích thước: 19x45mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 65 | Lưỡi banh cột sống cổ |  | - Loại lưỡi banh cột sống cổ, lưỡi tù, không có răng - Kích thước: 19x55mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 66 | Vít giữ banh tách đốt sống cổ |  | - Loại vít gữi banh tách đốt sống cổ tự động - Kích thước: dài 14mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Hộp | 1 |
| 67 | Vít giữ banh tách đốt sống cổ |  | - Loại vít gữi banh tách đốt sống cổ tự động - Kích thước: dài 16mm ±5% - Chất liệu thép không gỉ | Hộp | 1 |
| 68 | Banh tách đốt sống cổ tự động |  | Loại banh tác đốt sống cổ tự động, điều chỉnh bên phải - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 69 | Dụng cụ dẫn mũi khoan |  | - Loại dụng cụ dẫn mũi khoan mồi cho vít tách - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 70 | Mũi khoan dùng cho vít |  | - Loại mũi khoan dùng cho vít giữ banh đốt sống cổ tự động - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 71 | Dụng cụ vặn vít |  | - Loại dụng cụ vặn vít giữ banh đốt sống cổ tự động - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 72 | Máy khoan xương | Cấu hình: - Máy chính: 01 máy - Pin: 02 chiếc - Bộ sạc pin: 01 bộ - Hộp đựng máy: 01 chiếc - Hướng dẫn vận hành: 1 quyển Thông số kỹ thuật: - Công suất ra: ≥130W - Dung lượng pin: ≥ 1800 mA/h - Tốc độ tối đa: ≥1200rpm - Sử dụng nguồn điện: AC 220V/50Hz ± 10% |  | Cái | 3 |

III. Yêu cầu khác:

-Tình trạng mới 100%

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE (tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tương đương

- Đáp ứng khử khuẩn bằng phương pháp hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

- Năm sản xuất từ năm 2022 trở đi

- Bàn giao, hướng dẫn sử dụng hàng hoá tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

- Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành.

- Yêu cầu về giấy tờ cần cung cấp:

+ Cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ hoặc tài liệu tương đương; bộ hồ sơ hải quan (gồm tờ khai, Bill, Packing list, invoice) khi giao hàng (đối với hàng hóa nhập khẩu).

+ Có số lưu hành hoặc số đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế hoặc tài liệu tương đương; có kết quả phân loại trang thiết bị y tế về mức độ rủi ro theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.